Тест по теме: «Расчет сопротивления проводников»

- Проводник длиной 6м имеет сопротивление 3 Ом. Какое сопротивление имеет такой же проводник длиной 12 м?

  - 1,5 Ом

  - 3 Ом

  - 6 Ом

  - 12 Ом

- Площадь поперечного сечения одного проводника 2, 5 мм2, а другого 10 мм2. Проводники изготовлены из одинакового материала и имеют равную длину. У какого из них сопротивление меньше и во сколько раз?

  - У второго проводника сопротивление меньше в 4 раза.

  - У второго проводника сопротивление меньше в 2 раза.

  - У первого  проводника сопротивление меньше в 4 раза.

  - У первого  проводника сопротивление меньше в 2 раза.

- Медная, стальная и никелиновая проволоки имеют равные размеры. Какая  из них имеет наименьшее сопротивление?

  - Медная

  - Стальная

  - Никелиновая

  - Сопротивление одинаковое

- Кусок медной проволоки имеет длину 240 см и площадь сечение  0,2 мм 2. Какое сопротивление проволоки? (ответ округлить до десятых)

  - 1,4 Ом

  - 6,5 Ом

  - 0,2 Ом

  - 20 Ом

- Нить накаливания электрической лампы изготовлена из вольфрама. Ее длина 100 мм, а сопротивление 55 Ом. Какова площадь сечения нити?

  - 0,00001 мм 2

  - 0,001 мм 2

  - 0,002 мм 2

  - 0,0001 мм 2

Проверь ответы

- в

- а

- а

- в

- а